| VÚLHM Jíloviště - Strnady, 156 04 Praha 5 - Zbraslav Výzkumná stanice Opočno, Útvar pěstování lesa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční list VÝZKUMNÉ PLOCHy |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení (název) výzkumné plochy: Vítkov IUFRO |  |  |  |  | Rok založení: 1971 |  |  |
| identifikace |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlastník (uživatel), adresa LČR, LS Vítkov, Lidická 615, 749 01, Vítkov |  |  | Lesní oblast 29 - Nízký Jeseník |  | LHC Vítkov |  |  |
| Okres Opava | Katastr Lesy |  | Revír, polesí Červený kopec |  | číslo porostu (rok platnosti LHP) 415E4, 414A4 (1993) |  |  |
| Parcel. číslo 1303, 1309, 125/1 | Velikost parcely 28415 m2,14429 m2, 36571 m2 |  | Způsob stabilizace Oplocení, číslování stromů |  |  |  |  |
| Zeměpisné souřadnice (mezinárodní plochy) 35°15´25´´ v.d., 49°50´22´´ s.š. |  |  | Tvar a velikost výzkumné plochy 1,30 ha |  |  | Expozice V-JV | Sklon 0-5 % |
| Geologický podklad Algonkická břidlice |  |  | Půda bývalá zemědělská půda na hnědozemi |  |  |  |  |
| Nadmořská výška 600 m |  | Hospodářský soubor 55 |  | Soubor lesních typů 5S1 |  |  |  |
| sledovaná problematika |  |  |  |  |  |  |  |
| Účel (cíl) založení výzkumné plochy Cílem experimentu je získání poznatků o vlivu různých způsobů výchovy na produkci a stabilitu smrkových porostů s ohledem na náklady na pěstební péči. |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný popis experimentu - Pokusná řada se skládá z pěti variant výchovy, které jsou opakovány každá na dvou srovnávacích plochách (viz plánek). Hlavním záměrem pokusu je odzkoušení tří odlišných strategií výchovy: - Velmi intenzívní výchova v mladém věku ukončená ve fázi, kdy porost dosáhne horní porostní výšky 15 m (program 2). Výchova se přesouvá do období, kdy je nejméně pracná a tudíž nejlevnější. Po překročení horní porostní výšky (hdom) 15 m, kdy se zvyšuje ohrožení větrem, se již porosty dále nevychovávají (po posledním zásahu zbývá pouze 700 stromů na 1 ha). Porosty se postupně zapojí a vytvoří se kolektivní ochrana individuálně stabilních jedinců porostním zápojem ve smyslu principů odstupňované výchovy. - Velmi silný zásah v mladém věku a odsunutí dalších zásahů do fáze, kdy porost přesáhne horní porostní výšku hdom 20 m (programy 3 a 4). Záměr těchto programů je využít jak stabilizace porostů silným zásahem při hdom 10 m, tak i finančně zajímavější produkce z pozdějších zásahů při hdom od 20 m. Program 4 se liší od programu 3 pouze simulací použití mechanizačních prostředků. - Výchova se provádí vždy, když lze z porostu vytěžit 60 m3 dřeva na stromech silnějších než 12 cm, tj. „komerční probírka“ (program 5). V tomto programu se nepřihlíží k potřebě stabilizace porostů a záměr je plně podřízen ekonomickému měřítku. |  |  |  |  |  |  |  |
| Záměry obhospodařování s výhledem na 20 let Výchovné zásahy v souladu s navrženými pěstebními programy pod vedením odpovědného výzkumného pracovníka. |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadavek na zařazení do kategorie lesů zvláštního určení (do 0,5 ha nezařazovat do lesů zvl. určení, v případě zařazení bude odlišný způsob hospodaření s újmou pro vlastníka) Nepožaduje se |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpovědný výzkumný pracovník |  |  | Razítko a podpis VS Opočno Ing. Antonín Jurásek, CSc. |  |  |  |  |